MOBİL ROBOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapay zeka, görüntü işleme, kontrol gibi alanlarda programlama ve kullanmaya uygun olmalıdır.

- Dairesel ve doğrusal komutlarla mobil robotu hareket ettirme ve hız değişikliği yapma gibi işlemler yapılabilmelidir.

- Bilgisayar yazılımında 3D simülatör bulunmalıdır.

- Mobil robot ile RS232/USB/Ethernet üzerinden haberleşme yapılabilmelidir.

- Mobil robot ROS uyumlu olmalıdır.

- Mobil robota ait yazılım açık kaynak kodlu olarak paylaşılmalıdır.

- Mobil robota sonar, kızılötesi, bumper, baş açısı referans, enkoder, derinlik kamerası, lidar, lazer sensörleri takılabilir olmalıdır.

- Mobil robot üzerine minimum 15 sensör takılabilmelidir.

- Mobil robot üzerindeki sensörler yer değiştirilebilir olmalıdır.

- Mobil robottan hdmi ile görüntü çıkışı olmalıdır.

- Mobil robot içerisinde çalışan bilgisayar minimum 700MHz işlemci hızına sahip olmalıdır.

- Mobil robot içerisinde çalışan bilgisayar minimum 1GB RAM’e sahip olmalıdır.

- Mobil robotun ağırlığı maksimum 15 kg olmalıdır.

- Yük taşıma kapasitesi minimum 8 kg olmalıdır.

- Batarya kapasitesi minimum 12Ah olmalıdır.

- Batarya gerilimi minumum 12 V olmalıdır.

- Mobil robot differansiyel sürüşe sahip olmalıdır.

- Mobil robot minimum 300 rpm’lik 2 sürücü DC motora sahip olmalıdır.

- Mobil robottaki sürücü tekerler minimum 150 mm çapa sahip olmalıdır.

- Mobil robottaki sürücü tekerler dolgu teker olmalıdır.

- Mobil robotun maksimum hızı 1 m/s olmalıdır.

- Mobil robotun en x boy x yüksekliği 300-350 arası x 400-450 arası x 450-500 arası olmalıdır.

- Mobil robotun yerden yüksekliği minimum 50 mm olmalıdır.